# 长治市2020年生态环境质量公报

# 综述

2020年，长治市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，紧紧围绕大气、水、土壤三大污染防治，以改善生态环境质量为核心，以生态环境治理能力现代化为支撑，深入推进多项环保治理工作，促进了生态环境质量持续改善。根据全市环境空气（含降水）、地表水、地下水、集中式饮用水源、交通噪声、区域环境噪声、功能区噪声、农村环境质量等监测结果，现将长治市2020年生态环境质量公报发布如下：

2020年，市主城区环境空气质量优良天数272天，占全年有效监测天数的74.3%，综合指数为4.98，首要污染物为PM2.5；各县（区）环境空气质量平均优良天数为283天，综合指数平均值为4.85，首要污染物为PM2.5。全市地表水17个国省考核断面达到Ⅲ类及Ⅲ类以上水质的15个，占断面总数的88.2%；Ⅳ类水质的断面2个，占比11.8%；无Ⅴ类、劣于Ⅴ类水质断面。地下水27眼监测井中符合Ⅲ类及Ⅲ类以上水质的有20眼，占监测井总数的74.1%；符合Ⅳ类水质的5眼，占比18.5%；符合Ⅴ类水质的测井2眼，占比7.4%。集中式饮用水源地水质达标率市级为100%，县级为90.9%。市主城区区域环境噪声质量状况为“较好”；城市道路交通噪声质量状况为“好”；功能区噪声昼间、夜间达标率分别为93.8%、81.3%。全市农村生态状况指数为52.34，级别为“一般”。

## 1  环境空气质量状况

环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO六项，环境空气质量采用综合指数法评价，空气质量级别采用空气质量指数（AQI）法评价。

1）主城区环境空气质量状况

（1）空气质量级别

2020年，主城区环境空气质量达标（一、二级）天数共272天，占有效监测天数的74.3%；轻度污染（三级）天数77天，占比21.0%；中度污染（四级）天数13天，占比3.6%；重污染（五、六级）天数4天，占比1.1%。主城区2020年空气质量各级天数占比例情况见图1-1，同比变化情况见表1-1。

图1-1 2020年主城区各级天数比例图

表1-1　主城区空气质量各级天数同比变化情况表   　 单位：天

| 年度 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 有效监测天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 30 | 242 | 77 | 13 | 4 | 0 | 366 |
| 2019年 | 23 | 206 | 112 | 17 | 6 | 1 | 365 |
| 同比变化天数 | 7 | 36 | -35 | -4 | -2 | -1 | 1 |

（2）综合指数及主要污染物

2020年，主城区空气质量综合指数为4.98，同比下降6.9%。主要污染物SO2、NO2、CO年均浓度值达二级标准，PM10、PM2.5、O3年均浓度值超二级标准。首要污染物为PM2.5，年均浓度值为44μg/m3，单项指数为1.26。空气质量综合指数及同比变化情况详见表1-2。

表1-2　主城区空气质量综合指数同比变化情况表

| 年 度 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 0.28 | 0.78 | 1.10 | 1.26 | 0.50 | 1.06 | 4.98 |
| 2019年 | 0.27 | 0.85 | 1.20 | 1.34 | 0.53 | 1.17 | 5.35 |
| 同比变化率% | 6.2 | -8.8 | -8.3 | -6.4 | -4.8 | -9.1 | -6.9 |

2）各县（区）环境空气质量状况

（1） 空气质量级别

2020年，全市12个县（区）环境空气质量达标（一、二级）天数范围在243-325天之间，平均为283天，同比增加45天；重污染（五、六级）天数范围在0～13天之间，平均天数为3天，同比减少4天。各县（区）优良天数、重污染天数及同比变化情况见表1-3、表1-4。

表1-3  各县（区）优良天数同比变化情况表　 　 单位：天

| 年 度 | 平 顺 县 | 沁源县 | 武乡县 | 屯留区 | 长子县 | 上党区 | 潞州区 | 襄垣县 | 沁 县 | 壶关县 | 黎城县 | 潞城区 | 平 均 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 311 | 325 | 306 | 292 | 293 | 264 | 279 | 258 | 295 | 275 | 258 | 243 | 283 |
| 2019 | 278 | 276 | 257 | 262 | 229 | 226 | 245 | 202 | 237 | 230 | 202 | 216 | 238 |
| 同比变化天数 | 33 | 49 | 49 | 30 | 64 | 38 | 34 | 56 | 58 | 45 | 56 | 27 | 45 |

表1-4  各县（区）重污染天数同比变化情况表  　 单位：天

| 年 度 | 平顺县 | 沁源县 | 武乡县 | 屯留区 | 长子县 | 上党区 | 潞州区 | 襄垣县 | 沁 县 | 壶关县 | 黎城县 | 潞城区 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 |
| 2019 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 18 | 10 | 7 |
| 同比变化天数 | -1 | -4 | -2 | -3 | -6 | -2 | -4 | -8 | -5 | -4 | -8 | 3 | -4 |

（2）综合指数及主要污染物

2020年，全市12个县（区）环境空气质量综合指数范围在3.78～6.15之间，平均值为4.85，同比下降8.8%。综合指数由小到大排序列于前三位的为平顺县、沁源县、武乡县。主要污染物SO2、NO2、CO年平均浓度值达二级标准，PM2.5、PM10、O3年平均浓度值超二级标准；首要污染物为PM2.5，平均浓度为41μg/m3，单项指数为1.17。各县（区）空气质综合量指数同比变化情况详见表1-5。

表1-5  各县（区）空气质量综合指数同比变化情况表

| 年 度 | 平 顺 县 | 沁 源 县 | 武 乡 县 | 屯 留 区 | 长 子 县 | 上 党 区 | 潞 州 区 | 襄 垣 县 | 沁 县 | 壶 关 县 | 黎 城 县 | 潞 城 区 | 平 均 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3.78 | 3.98 | 4.25 | 4.30 | 4.67 | 4.88 | 4.99 | 5.19 | 5.19 | 5.23 | 5.59 | 6.15 | 4.85 |
| 2019 | 4.10 | 4.40 | 4.71 | 4.96 | 5.42 | 5.3 | 5.55 | 5.92 | 5.79 | 5.56 | 5.89 | 6.27 | 5.32 |
| 同比变化率% | -7.80 | -9.50 | -9.80 | -13.3 | -13.8 | -7.90 | -10.1 | -12.3 | -10.4 | -5.90 | -5.10 | -1.90 | -8.80 |

3）大气降水

2020年，长治市对老顶山、监测站两个测点进行了降水监测，监测结果为：全年降雨量510.7mm，pH年均值6.26（范围为5.91～7.09），比2019下降0.45pH值，全年无酸雨出现。

## 2  地表水环境质量状况

2020年，全市地表水考核断面共25个，其中国省级考核断面17个，市级考核断面8个，每月监测1次。评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），水质类别评价采用单因子评价法。

1）国省考核断面水质状况

（1）水质类别

地表水17个国省考核断面符合Ⅲ类及Ⅲ类以上水质的断面15个，占监测断面总数的88.2%，同比增加2个断面，上升11.8个百分点；Ⅳ类水质断面2个（王桥镇、北寨），占比11.8%，同比减少1个断面，下降5.9个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比减少1个Ⅴ类断面，下降5.9个百分点。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019）表1中水质要求，司徒桥断面未达标，其余断面均达标。

（2）水质变化情况

与上年同期相比，水质好转的断面5个：西营、甘村、王桥镇、司徒桥、刘家庄，其余断面水质无明显变化。地表水国、省考核断面水质总体有所好转。

2020年地表水国省考核断面水质类别比例分布情况见图2-1，国、省考核地表水水质状况同比变化情况详见表2-1。

图2-1  2020年地表水国省控断面水质类别占比图

表2-1  地表水水质状况同比变化情况表

| 年度 | Ⅰ-Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 断面总数 (个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） |  |
| 2020 | 10 | 58.8 | 5 | 29.4 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019 | 9 | 52.9 | 4 | 23.5 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 17 |
| 变化情况 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | -1 | -5.8 | -1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 |

（3）主要污染指标

地表水主要污染指标为COD、氨氮、总磷，年均浓度值分别为13mg/L、0.36mg/L、0.06mg/L，均达Ⅱ类标准。与上年相比，三项污染指标年均浓度值均下降。17个地表水断面中水质超标断面2个，其中王桥镇断面超标指标为COD，北寨断面超标指标为COD、氨氮、总磷。地表水断面COD浓度年均值断面超标率为11.8%，氨氮、总磷浓度年均值断面超标率均为5.9%。2020年主要污染指标浓度值同比变化情况详见表2-2。

表2-2　地表水主要污染指标浓度同比变化情况表　　单位：mg/L

| 年度 | 氨氮 | COD | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 0.36 | 13 | 0.06 |
| 2019年 | 0.45 | 16 | 0.08 |
| 同比变化率％ | -20.0 | -18.8 | -25.0 |

2）全市跨界考核断面水质状况

（1）水质类别

全市各县（区）25个地表水跨界考核断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类水质断面19个，占断面总数的76.0%，同比增加2个断面，上升8个百分点；符合Ⅳ类水质的断面6个：河口桥、北寨、亚晋桥、暴马、黄碾桥、王桥镇，占比24.0%，同比持平；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比各减少1个断面，均下降4个百分点。2020年全市各县（区）跨界考核断面水质类别比例分布情况见图2-2。

（2）水质变化情况

与上年同期相比，地表水水质好转的断面6个：西营、甘村、王桥镇、司徒桥、刘家庄、小宋，水质明显好转的断面1个：河口桥，水质有所恶化的断面1个：南李末，其余断面水质无明显变化。全市地表水断面水质总体有所好转。

2020年全市各县（区）跨界考核断面水质同比变化情况见表2-3。

表2-3  各县（区）地表水跨界断面水质类别同比变化情况表

| 年度 | Ⅰ-Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  | Ⅴ |  | 劣Ⅴ |  | 断面 总数 (个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） | 断面 (个) | 所占比例（%） |  |
| 2020 | 11 | 44.0 | 8 | 32.0 | 6 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019 | 10 | 40.0 | 7 | 28.0 | 6 | 24.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 25 |
| 变化 情况 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | -1 | -4.0 | -1 | -4.0 | 0 |

（3）主要污染指标

全市各县（区）跨界考核断面主要考核指标为氨氮、COD、总磷、氟化物四项，年均浓度值分别为0.47mg/L、15mg/L、0.08 mg/L、0.57mg/L。与上年相比，年均浓度值均下降。2020年各县（区）地表水跨界断面主要污染指标浓度同比变化情况见表2-4。

表2-4  各县（区）地表水跨界断面主要污染指标浓度同比变化情况表

| 年度 | 氨氮 (mg/L) | COD (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0.47 | 15 | 0.08 | 0.57 |
| 2019 | 1.38 | 20 | 0.17 | 0.69 |
| 同比变化率% | -65.9 | -25.0 | -52.9 | -17.4 |

## 3  地下水环境质量状况

2020年，地下水共监测27个点位39个指标，全年监测2次（上、下半年各监测一次）。按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行评价，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的测井20眼，占比74.1%；符合Ⅳ类水质的测井5眼，占比18.5%，超标指标为总大肠菌群、浑浊度；符合Ⅴ类水质的测井2眼（上党区东坪村、长子县良坪村），占比7.4%，超标指标均为硫酸盐。

## 4  城市集中式生活饮用水水源地水质状况

（1）市级水源地

2020年，市级饮用水源地（西流水源地）每月监测一次，全年12次，监测常规指标39项。按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行评价，全年水质达Ⅱ类标准，达标率为100%。5月份进行一次93项水质指标全分析监测，水质达Ⅲ类标准，达标率为100%。

（2）县级水源地

2020年，县级饮用水源地共监测11个，全年监测2次（上、下半年各监测一次），监测常规指标39项。按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行评价，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的测井10眼，占比90.9%；符合Ⅳ类水质的测井1眼（长子县大京水源地），占比9.1%，超标指标为硫酸盐。5月份进行一次93项水质指标全分析，符合Ⅲ类水质的测井10眼，占比90.9%；符合Ⅳ类水质的测井1眼（长子县大京水源地），占比9.1%，超标指标为硫酸盐。

## 5  声环境质量

（1）区域环境噪声状况

2020年，市主城区202个网格环境噪声昼间监测结果表明：主城区区域环境噪声平均等效声级昼间为52.5分贝，同比下降0.2分贝。

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）各类功能区标准值评价，主城区区域环境噪声昼间达标的网格194个，达标率为96.0%，同比下降0.5个百分点。

按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）城市区域环境噪声总体水平等级划分标准评价，主城区区域环境噪声总体水平等级昼间为“二级”，噪声状况为“较好”。

（2）道路交通噪声状况

2020年，市主城区14条主要道路70个路段的交通噪声昼间监测结果表明：主城区城市道路交通噪声昼间平均等效声级为65.9分贝，同比下降0.5分贝。

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类声环境功能区标准值评价，主城区城市道路交通噪声昼间达标路段68个，达标率为98.6%，同比上升5.4个百分点。

按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）道路交通噪声强度等级划分标准评价，主城区道路交通噪声强度等级昼间为“一级”，噪声状况为“好”。

（3）功能区噪声状况

2020年，市主城区1～4类功能区噪声共8个测点（每类功能区2个测点），每季度监测1次。按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）各类功能区标准值评价，主城区功能区噪声昼间、夜间达标率分别为93.8%、81.3%。四类功能区昼间、夜间达标率分别为：1类功能区87.5%、62.5%，2类功能区87.5%、75.0%，3类功能区100%、100%，4类功能区100%、87.5%。

## 6  农村环境质量

2020年农村环境质量监测范围为3个县域9个村庄，分别为：沁源县域及所辖灵空山镇五龙川村、交口乡交口村和官军村，平顺县域及所辖青羊镇路家口村、中午井乡北头村和北社乡小铎村，屯留县域及所辖河神庙乡阁寺村、康庄工业园区康庄村和上莲开发区贺家岭村。监测结果表明：农村环境质量综合指数为 70.74，农村环境质量级别为良。其中农村环境状况指数为83，级别为良（县域地表水水质为Ⅱ类，村庄环境空气质量级别为二级，饮用水源地水质为Ⅲ类，土壤环境质量污染等级为Ⅰ级）；农村生态状况指数为 52.34，级别为一般。

## 7  生态环境状况

2019年市域生态质量级别为“一般”（2020年数据尚未出结果），生态环境状况指数为50.92。各县域生态质量级别除沁源县为“良”外，其他各县（区）均为“一般”，县域生态环境状况指数平均值为 49.56。