2022年长治市环境质量公报

## 综述

根据长治市环境空气（含降水、降尘）、地表水、地下水、集中式饮用水源、交通噪声、区域环境噪声、功能区噪声、农村环境质量等监测结果，现将长治市2022年环境质量公报发布如下：

长治市区环境空气质量优良天数为284天，优良率为77.8%，重污染天数为1天，综合指数为4.32，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）；12个区县环境空气质量平均优良天数为291.2天，综合指数平均值为4.33，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。

主城区降水pH年均值为6.39，降水量604.6mm，全年无酸雨出现。

全市环境空气降尘量平均值为4.4吨/平方公里˙月, 达到考核要求。

全市地表水24个国、省控监测断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面23个，占比95.8%；无Ⅴ类、劣于Ⅴ类水质断面。3个市控监测断面中，符合Ⅳ类水质的断面2个，Ⅴ类水质的断面1个。

全市地下水26眼监测井中，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的监测井24眼，占比92.3%；符合Ⅳ类水质的监测井2眼，占比7.7%。

城市集中式生活饮用水水源地水质市级水源地达标率为100%，县级水源地达标率为90%。

主城区区域环境噪声质量状况为“较好”；城市道路交通噪声质量状况为“好”；功能区噪声昼间、夜间达标率分别为100%、96.9%。

挥发性有机物（VOCs）检出因子种类115种，年均浓度为27.639 ppb，非甲烷总烃年均浓度为309.0ppb。

## 1 环境空气质量状况

## 1.1 市区环境空气质量

（1）空气质量级别

2022年市区环境空气质量有效监测天数为365天，优良（一、二级）天数为284天，优良率77.8%，同比减少5天；重污染（五、六级）天数为1天，占有效监测天数的0.27%，同比减少5天。

2022年市区空气质量级别占比情况见图1-1。

（2）主要污染物

主要污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳年均浓度达二级标准，细颗粒物、臭氧年均浓度超二级标准。

二氧化硫（SO2）年均浓度为12μg/m3，同比下降14.3%；二氧化氮（NO2）年均浓度为27μg/m3，同比上升3.8%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为63μg/m3，同比下降3.1%；一氧化碳（CO）年均浓度为1.5 mg/m3，同比下降6.2%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为39μg/m3，同比上升2.6%；臭氧（O3）年均浓度为168μg/m3，同比上升5.7%。

（3） 综合指数

市区环境空气质量综合指数为4.32，同比上升0.7%。首要污染物为细颗粒物（PM2.5），单项指数为1.11。

## 1.2 各区县环境空气质量

（1） 空气质量级别

12个区县环境空气质量优良（一、二级）天数范围在253-322天之间，平均为291.2天，同比增加8.8天；重污染（五、六级）天数范围在1-3天之间，平均为1.6天，同比减少3.4天。优良天数、重污染天数排序情况见图1-2、图1-3。

（2）主要污染物

12个区县环境空气6项污染物中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳年均浓度达二级标准，细颗粒物、臭氧年均浓度超二级标准。二氧化硫年均浓度为13μg/m3，同比下降27.8%；二氧化氮年均浓度为28μg/m3，同比上升3.7%；可吸入颗粒物年均浓度为68μg/m3，同比上升1.5%；一氧化碳年均浓度为1.6mg/m3，同比下降5.9%；细颗粒物年均浓度为36μg/m3，同比持平；臭氧年均浓度为164μg/m3，同比上升1.9%。

（3）综合指数

全市12个区县环境空气质量综合指数范围在3.35～5.13之间，按综合指数由小到大的前三位为平顺县、沁源县、长子县。全市综合指数平均值为4.33，同比下降1.4%。首要污染物细颗粒物，单项指数为1.03。各区县综合指数排序情况见图1-4。

与上年同比，综合指数上升的区县为武乡县、平顺县、屯留区、上党区，其他区县均下降；按综合指数同比变化率由低到高的前三位为襄垣县、壶关县、黎城县，后三位为平顺县、屯留区、上党区。

各区县综合指数同比变化率排序情况见图1-5。

## 1.3 大气降水

大气降水pH年均值范围为6.02～7.05，平均为6.39，全年降雨量为604.6mm，无酸雨出现。与上年相比， pH年均值上升0.08，降雨量减少237.4mm。

## 1.4 大气降尘

全市14个监测站点环境空气降尘量年均值范围在2.8～6.1吨/平方公里˙月之间，平均值为4.4吨/平方公里˙月，达到考核要求。

## 2 地表水环境质量状况

2022年，全市地表水监测国控断面10个，省控断面14个，市控断面3个，每月监测1次。

## 2.1 国、省控断面水质

（1）断面水质类别

地表水24个国、省控监测断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面23个，占监测断面总数的95.8%；符合Ⅳ类水质的断面1个（河口村桥），占比为4.2%，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。

各断面水质类别比例见图2-1。

与上年相比，水质有所好转的断面2个：亚晋桥、关河水库出口，有所恶化的断面2个：小峧、申村水库出口。其余断面水质无明显变化。

（2）主要污染物

地表水国、省控断面主要污染指标为COD、总磷，断面超标率均为4.2%，超标断面为河口村桥。COD年均浓度为13mg/L，总磷年均浓度为0.05mg/L，均达地表水Ⅲ类标准。与上年相比，COD平均浓度下降7.14%，总磷平均浓度下降16.7%。

## 2.2 市控断面水质

（1）断面水质类别

地表水市控断面陈村桥、暴马断面水质为Ⅳ类，针漳村断面水质为Ⅴ类。与上年相比，暴马断面水质有所恶化，针漳村、陈村桥断面水质无明显变化。

（2）主要污染物

地表水市控断面主要污染指标为：COD、氨氮、总磷、BOD5，COD断面超标率为100%，其余3项指标断面超标率均为33.3%。四项主要污染指标中，COD平均浓度为24mg/L、总磷平均浓度0.23 mg/L、氨氮平均浓度0.831 mg/L、B0D5平均浓度3.8mg/L，3个断面平均浓度达Ⅳ类标准。

## 3 地下水环境质量状况

2022年，地下水共监测26眼井39个指标，全年监测2次。水质符合Ⅰ～Ⅲ类的监测井24眼，占比92.4%；符合Ⅳ类的监测井2眼，占比7.6%，分别为五龙川村、市云海肉联厂，超标项目均为总大肠菌群。

各监测井水质类别所占比例见图3-1。

## 4 城市集中式生活饮用水源地水质状况

## 4.1 市级水源地

3处市级集中式生活饮用水水源地每月常规监测一次，常规监测指标39项，全年进行一次93项指标全分析监测。3处水源地水质指标年均浓度均达地下水Ⅱ类标准，达标率为100%，93项指标全分析结果均达标。

## 4.2 县级水源地

10处县级饮用水源地每半年监测一次，常规监测指标39项，全年进行一次93项指标全分析监测。水质符合Ⅰ～Ⅲ类水质的水源地9处，占比90%，93项指标全分析结果均达标；无Ⅳ类水质水源地；Ⅴ类水质点位1处：长子县大京水源地，占比10%，主要超标指标为硫酸盐，超Ⅲ类标准值0.6倍。

各点位水质类别所占比例见图4-1。

## 5 声环境质量状况

## 5.1 区域环境噪声

全年对主城区202个网格的环境噪声昼间监测一次，监测结果表明：主城区区域环境噪声昼间平均等效声级为52.1分贝，较上年上升0.4分贝。区域环境噪声总体水平等级为“二级”，噪声状况为“较好”。区域环境噪声达标网格196个，达标率为97.0%，同比上升11.9个百分点。

## 5.2 道路交通噪声

全年对主城区14条主要道路72个路段的道路交通噪声昼间监测一次（应测路段73个，实测72个，东大街实验中学路段因修路未监测），监测结果表明:主城区城市道路交通噪声昼间平均等效声级为65.1分贝，较上年上升0.5分贝。道路交通噪声强度等级为“一级”，噪声状况为“好”。 72个路段昼间达标率均为100%，同比无明显变化。

## 5.3 功能区噪声

主城区1—4类功能区噪声（每类功能区2个测点，共8个测点）每季度监测1次，全年4次，每次昼夜24小时监测。监测结果表明：全年1-4类功能区噪声昼、夜各监测32个点次，达标率分别为100%、96.9%。其中1类功能区昼间达标率100%，夜间达标率87.5%，2-4类功能区昼间、夜间达标率均为100%。

## 6 农村环境质量

农村环境质量监测包括环境空气质量、饮用水水源地水质、地表水水质、农田灌溉水质、农村生活污水处理设施出水水质等监测。监测结果表明：全市农村环境质量级别为良。其中农村环境空气质量级别为二级，空气质量类别为良，首要污染物为PM10；饮用水源地水质年度达标率为85.3%；县域地表水年度水质类别为Ⅲ类，达标率为100%；农田灌溉水质达标率为100%；农村生活污水处理设施中运行率为67.8%，达标率为55.7%，主要污染物为氨氮、总氮、总磷。

全市农村环境状况指数为85。其中环境空气质量指数为82，饮用水源地水质指数值为90，地表水水质指数值为75，农田灌溉水质指数为100，农村生活污水处理设施出水水质指数值为80。

与上年相比，农村环境质量无明显变化，农村环境状况指数无明显变化。

## 7  挥发性有机物（VOCS）

主城区对环境空气中117种挥发性有机物（VOCs）进行了自动监测，同时监测非甲烷总烃（NMHC）。监测点共检出挥发性有机物（VOCs）115种，包括烷烃类物质29种、烯烃类物质11种、炔烃类物质1种、芳香烃类物质17种、卤代烃类物质35种、OVOCs类物质21种、其他类物质1种。

挥发性有机物（VOCs）月均浓度范围为18.035～47.066 ppb，年均浓度为27.639 ppb，11月份检出浓度最高，平均浓度为47.066 ppb。检出的115种VOCs因子中，浓度值从高到低的前五位分别为乙烷、乙炔、乙烯、丙烷、丙酮，年均浓度分别为4.930 ppb、3.984 ppb、3.001ppb、2.573 ppb、1.677 ppb。

非甲烷总烃（NMHC）月均浓度范围为248.1～389.4 ppb，年均浓度为309.0ppb，12月份检出浓度最高，平均浓度为389.4 ppb。